SZAU Projekt 1

Jakub Świerlikowski

Rafał Wiercioch

Z1

Na początku, uzależniliśmy równania różniczkowe od zmiennych V1 i V2 stosując proste przekształcenia. Uzyskaliśmy dzięki temu równania:

dV1dt = F1 + Fd - ∝14V1C1

dV2dt = ∝14V1C1 - ∝26V2C2

Do rozwiazania tego układu równań różniczkowych posłużyliśmy się metodą Rungego-Kutty czwartego rzędu ze stałym krokiem (korzystając z wiedzy pozyskanej z przedmiotu metody numeryczne).  Krótki schemat uzyskiwania jej współczynników widoczny poniżej:

Efekt symulacji zgodny z oczekiwaniami:

Następnie w celu linearyzacji uzyskaliśmy wartość h2 dla podanego punktu pracy, zakładając stan równowagi, w którym wpływ F2 równa się wypływowi F3. Wówczas:

∝1h1 =  ∝2h2

Ponieważ ∝1 = ∝2 , to h2= h1 = 28,63 cm w punkcie pracy wymienionym w treści polecenia.

Do linearyzacji użyliśmy rozwinięcia w szereg Taylora:

hlin1, hlin2 - wartości w otoczeniu których przeprowadzona została linearyzacja

F2(h1) ≈ ∝1( hlin1+1hlin1  (h1 - hlin1) )

F3(h2) ≈ ∝2( hlin2+1hlin2  (h2 - hlin2) )

V1(h1) ≈ C1(hlin12+2hlin1(h1 - hlin1) )

V2(h2) ≈ C2(hlin23+3hlin22(h2 - hlin2) )

Następnie z dwóch ostatnich równań wyliczyliśmy h1(V1) i h2(V2):

h1(V1) ≈V1C1 - hlin122hlin1 +hlin1

h2(V2) ≈V2C2 - hlin233hlin22 +hlin2

Następnie przeprowadziliśmy symulację z równaniami różniczkowymi uzyskanymi poprzez podstawienie zlinearyzowanych odpowiedników funkcji. Poniżej porównanie obu modeli dla kilku różnych skoków:

Wartości dla których przeprowadzana była linearyzacja:

Wpływ jeszcze mniejszy, powoduje większy ubytek wody, a przy tym rozbieżność:

Kilka skoków na jednym wykresie

Zbiorczy wykres

Wnioski: Model zlinearyzowany działał tym dokładniej im parametry były bardziej zbliżone do tych z punktu linearyzacji. Zwiększanie wpływu F1, Fd lub początkowych stanów wody sprawiało, że wykresy się „rozjeżdżały” – pojawiały się różnice w działaniu. Było to zgodne z oczekiwaniami. Model dynamiczny, można zastąpić modelem zlinearyzowanym tylko jeśli będziemy działać na parametrach zbliżonych do tych dla których przeprowadzaliśmy linearyzację.dodac ze widać ze nieważne jaki skok to w modelu liniowym jest proporcjonalna odpowiedz do skoku

Do następnych zadań wybraliśmy regulator DMC, ze względu na jego precyzyjniejsze działanie oraz lepsze radzenie sobie z modelami z opóźnieniem. Dodatkową jego zaletą jest łatwość pozyskania modeli w postaci odpowiedzi skokowych do algorytmów rozmytych

Regulator DMC konwencjonalny bez rozmycia

Regulator DMC został opracowany na podstawie modelu liniowego z wykorzystaniem poniższych wzorów:

Parametry regulatora DMC to:

D-horyzont predykcji,

Nu-horyzont sterowania,

N-horyzont predykcji,

λ-współczynnik kary.

Zostały one wyznaczone eksperymentalnie, co zostało pokazane w dalszej części sprawozdania.

Do inicjalizacji regulatora DMC wykorzystano następujące macierze:

M=s2-s1⋯sD-sD-1⋮⋯⋮sN+1-s1⋯sN+D-1-sD-1

MP=s1s2⋮sN0s1⋮sN-1…⋯⋱⋯00⋮sN-Nu+1  o wymiarze NxNu

K=(MTM+λI)-1MT

W każdej chwili dyskretnej k poza pomiarem wyjścia y(k) wyliczane są:

ΔUPk=Δu(k-1)⋮Δu(k-D-1)=uk-1-u(k-2)⋮uk-D-1-u(k-D)

Yzadk=yzadk+1k⋮yzadk+Nk

gdzie yzadk+1k oznacza wartość yzad w chwili k+1 mierzoną podczas chwili k

Yok=MP*ΔUPk+Yzad(k)

∆Uk=K(Yzadk-Yok)

Oraz sterowanie, które wynosi:

uk=∆uk|k+u(k-1)

Na sterowaniu są ograniczenia: dolne =0, gorne =180, delta_u_max=2, delta_u_min=-2 (w każdym zadaniu takie same). Możesz dodać tu jakos to ładnie napisane pseudokodem czy cos

Odpowiedź skokowa obiektu liniowego

W celu uzyskania odpowiedzi skokowej obiektu liniowego sprowadziliśmy obiekt do punktu pracy w pierwszych $1498$ chwilach dyskretnych. Następnie w chwili $k=1499$ wykonaliśmy skok wartości sterowania do $70$. W związku z tym seria danych wykorzystana do uzyskania odpowiedzi skokowej to wartości sygnału wyjściowego rejestrowane od chwili $k=1500$. W celu uzyskania poprawnej odpowiedzi skokowej przekształciliśmy uzyskane dane według poniższego wzoru:

Gdzie:

Si - gotowa odpowiedź skokowa

S0i - seria pomiarów pozyskanych w celu wyznaczenia odpowiedzi skokowej, czyli wartości sygnałów wyjściowych od chwili dyskretne jk= 1500

∆U- przyrost wartości sterowania, czyli 20.

·YPP - wartość wyjściowa (h2) w punkcie pracy, czyli ok. 28,63.

Przebiegi

Eleganckie przebiegi dmc

Zadanie 2

Modele Takagi-Sugeno

Do uzyskania modeli Takagi-Sugeno wykorzystaliśmy funkcję przynależności o kształcie funkcji Gaussowskiej przedstawiającej się wzorem:

gdzie a to parametr wpływajacy na kształt funkcji, a c to parametr wpływajacy na położenie osi symetrii tej funkcji, czyli miejsce, w którym funkcja ta przyjmuje maksimum. Parametr c został dobrany dla każdej funkcji przynależności w ten sposób, aby odpowiadał on Jako zmienną, na której podstawie dokonywane jest rozmywanie wybraliśmy wysokość słupa wody h2. Wybór ten motywowaliśmy tym, że dla sterowania w tym obiekcie występuje duże opóźnienie.

Porownanie rozmytego i nieliniowego

Rozmyty DMC

Przebiegi